Maschinenschutz

SCHNELLLAUF-ROLLTOR, Typ „EFA-SRT®-MS USD“

Falls eine Ausführung der Toranlage gemäß eines bestehenden Lastenheftes gewünscht wird, bitten wir um eine Zusendung der Unterlagen zur Technischen Prüfung!

____ Stück Schnelllauf-Rolltor Maschinenschutz USD

Torausführung: 	Maschinenschutztor – Sicherheitsbauteil mit 			nachgewiesenem Performance Level "d" für 			sicherheitsrelevante Funktionen nach

DIN EN ISO 13849.

alleinwirkende kraftbetriebene trennende 			Schutzeinrichtung, sowie eine Personen-Rückhalte-		Einrichtung mit Verriegelung nach DIN EN ISO 14120

Durchfahrtsbreite:	___________ (600 bis 6.000 mm)

Durchfahrtshöhe:	___________ (1000 bis 4.500 mm)

Oberfläche der Stahlteile:	sendzimir-verzinkt

Öffnungs-/Schließgeschwindigkeit: 	Auf ca. 1,3 m/s; Zu ca. 0,8 m/s

Max. Torblattgeschwindigkeit: 	bis zu 1,8 m/s

abhängig von der Torgröße

Max. Zyklen pro Minute:	7

Anordnung Motor:		links, Hochfrequenzmotor mit Frequenzumformer

rechts, Hochfrequenzmotor mit Frequenzumformer

Behang- bzw. Warnstreifenfarbe:	__________________________________

Steuerung: 	EFA-MS Maschinenschutz (IP54)

Länderkennung: 	Europa, 3~/N/PE 400 Volt

Schaltschrankgröße:	380x380x210 mm

Schaltschrankabstand:	max. 3.000 mm

Endschalter unten:	Pilz (codierter Sicherheitssensor EN ISO 13849-1

Kategorie 4 PL e)

Sicherheits-Kontaktleiste:	nach DIN EN 12445 selbstüberwachend

Einweg-Lichtschranke:	Absicherung der Torschließebene

Leitfabrikat: EFAFLEX, Typ „EFA-SRT-MS USD“ od. glw.